| BTS INFORMATIQUE DE GESTION Option Administrateur de réseaux | COMPTE-RENDU D’ACTIVITE | ACTIVITE N°4 |
| --- | --- | --- |

Nom et Prénom : RAMEL Bastien

Identification de l'activité

Mise en place d’un serveur de mail permettant l’envoi et la réception de courrier.

Contexte dans lequel le projet s'inscrit

Dans le cadre d’une entreprise ayant besoin de disposer d'un serveur mail local permettant l'envoi d'e-mail en local et/ou a distance

Condition de réalisation

| Travail réalisé : | Travail réalisé dans: | Type d'intervention: |
| --- | --- | --- |
|  Individuellement  En groupe |  Entreprise  Lycée : Contexte professionnel  Lycée : à partir de TP  Personnel |  Installation  Configuration  Administration  Autre |

Objectifs

Installation et configuration d'un serveur Mail

| No | Compétences |
| --- | --- |
| C22 | Installer et configurer un réseau |
| C25 | Installer un applicatif |
| C32 | Assurer les fonctions de l’exploitation |

Introduction : Dans le cadre d'un développement du réseau d'une entreprise, la gestion local du flux entrant et sortant de mail peut devenir une nécessité. I/ Présentation de l’activité Cette activité a été mise en place à partir de travaux pratiques, elle présente la mise en place d’un serveur postfix couplé à un serveur IMAP dans le but de permettre à un poste connecté au réseau local d'envoyer et de recevoir un e-mail. II/ Déroulement de l’activité la mise en place des serveurs mail se fera sur une machine utilisant le système d’exploitation Linux. Ces mises en place permettront ainsi l’envoi et la réception d’e-mail pour les utilisateurs du réseau local, il faudra donc également créer des comptes utilisateurs. Pour le bon fonctionnement du serveur mail il faut également un serveur DNS permettant de résoudre les noms ainsi que d’identifier le serveur mail sur le réseau. III/ Réalisation Il faut d'abord commencer par installer et configurer un serveur SMTP et un serveur IMAP, deux protocoles nécessaires pour un serveur mail opérationnel. Pour l'emploi du protocole SMTP, postfix permet l'emploi de celui-ci. Installation du serveur Postfix Il faut commencer par installer postfix, l'installation se fait par le paquet postfix présent sur les dépots courants. La configuration de postfix ce fait par l'intermédiaire du fichier main.cf disponible au chemin /etc/postfix/. Installation du serveur IMAP Pour l'installation du serveur IMAP, il suffit d'installer le paquet courier-imap disponible sur les dépôts les plus courants. Pour la configuration de celui-ci, la configuration de base est suffisante. Configuration du serveur DNS Il faut installer et configurer le serveur DNS afin de renseigner le champ MX qui permet la résolution de nom pour le serveur mail. Dans cette activité, le serveur DNS Bind9 à été utilisé. Il faut ensuite déclarer une zone souhaité et de la configurer en ajoutant l'élément le plus important pour l'activité, le renseignement du champ MX. Voici l'extrait du fichier db.icoges.lan : $TTL 604800 @ IN SOA icoges.lan. root.icoges.lan. ( 2 ; Serial 604800 ; Refresh 86400 ; Retry 2419200 ; Expire 604800 ) ; Negative Cache TTL @ IN NS ns1.icoges.lan IN NS ns2.icoges.lan IN MX 10 mail.icoges.lan ns1 IN A 10.10.10.27 ns2 IN A 10.10.10.53 mail IN A 10.10.10.27 www IN A 10.10.10.27 Création de compte mail Suite à l’installation du serveur mail il faut ensuite créer des comptes utilisateurs sur celui-ci pour que différents utilisateurs puissent accéder à leurs boites de réception. Une fois les comptes crées il faut ensuite créer le répertoire contenant la boite de réception pour chaque utilisateur, ces répertoires seront créés à l’aide de la commande « maildirmake » permettant de créer l’arborescence de dossiers. IV/ Conclusion Une fois les serveur SMTP, DNS et IMAP installés et configurés, les utilisateurs ayant un compte crée sur le serveur peuvent émettre et recevoir des mail.